`

ВГГШ	Ахитектонски смер

П Р О Ј Е К Т О В А Њ Е

Семестар       	III

Фонд часова 	2+4

ВЕЖБА    VII

ОПРЕМАЊЕ  ВЕРТИКАЛНИХ ПРЕСЕКА

ОПРЕМАЊЕ

Након цртања вертикалних пресека по препорукама са прошлог вежбања, неопходно је приступити опремању –доради пресека

У прсеку разликујемо различите материјале које смо употребили.

Њих је неопходно назначити различитим шрафурама које смо по архитектонским протоколима већ научили на предмету Архитектонске Конструкције:

Према овоме означавамо:

- армирани бетон,

- набијени бетон

- опекарске производе

- дрвене елементе

- насуту земљу,

- самониклу земљу

- термоизолацију

- хидроизолацију

- и слично

Ове елементе описујемо легендом материјала.

Након цртања и означавања материјала приступамо котирању.

У пресеку се углавном појављују вертикалне коте које нам приказују различите податке о висинама селова објекта или целих висина.

- Неопходно је унутар објекта поставити коте које нам приказују чисте висине, дебљину конструкције, као и спратне висине.

- Спољне коте се односе на преломе – фронтове зидова, као и на укупне висине објекта од коте нивелете (споја објекта са тереном).

- Испод коте нивелете потребн је дати укупне дубине фудирања као и парцијелене коте за висине темељних стопа

У случају да је неопходно одређеним урбанистишким условима да се на пресеку појаве и хоризонталне коте неопходно их је поставити.

Овај случај се дешава у специфичним случајевима, када је објекат једнострано или двострано узидан, када је постављен на регулационој линији и слично, или је неопходно овим котама додатно објаснити архитектонску форму.

Након овога приступамо постављању висинских кота. Неопходне су:

- Висинске коте

  - свих нивоа етажа –спратова

  - дубине фундирања

  - коте свих венаца

  - коте свих слемена

  - коте прелома кровних равно

  - коте тераса

  - коте терена

Неопходно је у пресеку приказати танким линијама све што се види у изгледу.

Напомињемо још једном да се вертикални пресеци не постављају кроз вертикалне елементе ( серклаже, димњаке, вентилационе канале и слично)

Ако то нисмо претходно урадили неопходно је у претходној фази нацртати основу крова, нарочито ако је кров сложене вишеводне форме.

У том тренутку на основу основе крова добијамо кључне тачке за цртање пресека

ПРИЛОГ

ОПРЕМЉЕНОГ ПРЕСЕКА

Пример крајњег резултата цртања пресека кроз све нивое (темељ.подрум, приземље, поткровље, кров) са елементима који се виде како у пресеку тако у изгледу.

ЗАКЉУЧАК

ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИСТУПИТИ ОПРЕМАЊУ ПРЕСЕКА КРОЗ СВЕ НИВОЕ УЗ ПОШТОВАЊЕ СВЕГА ГОРЕ НАВЕДЕНОГ