`

ВГГШ	Ахитектонски смер

П Р О Ј Е К Т О В А Њ Е

Семестар       	III

Фонд часова 	2+4

ВЕЖБА    VI

ЦРТАЊЕ ВЕРТИКАЛНИХ ПРЕСЕКА

У ПРЕСЕКУ ЈЕ АРХИТЕКТУРА

Ово је позната реченица теоретичара архитектуре којом се даје неопходна важност пресеку у коме кроз трећу димензију почињемо да дајемо форму објекту.

Прилагођавање објекта терену је још један битан сегмент који тек кроз пресек можемо разматрати. У оквиру стамбених кућа јако битан је контакт са природом – тлом. Ово остварујемо путем тераса које треба да имају непосредан однос са двориштем.

ПРЕПРУКА ЗА НАЧИН ЦРТАЊА

Приликом почетка израде пресека неопходно је осмислити начин цртања.

Дакле потребно је након избора места пресека у основама ( а то је нешто што смо већ припремили на основама уочавајући карактеристична места која ће нам кроз израду пресека дати што више информација), поставити основе у правцу цртања пресека испод или изнад  места цртања пресека.

Након тога је потребно вертикалним линијама обележити (извући вертикалне помоћне линије) место на коме линија пресека сече наше елементе у основи ( зидове, степенице терасе , ограде и слично).

Након тога потребно је увести хоризонталну регулацију – помоћним линијама поставити главне висинске линије (коте). То представљају линије нивоа (приземље, спрат, подрум, терасе, терен и слично).

Тек у том тренутку је потребно креенути са цртањем пресека.

Ово подразумева цртање дебљине зидова, међуспратних таваница, степеница и слично.

Када је потребно на вертикалном пресеку нацртати кров – кровну конструкцију немогуће је то урадити уколико нисмо претходно одлучили каква ће бити  форма крова (двоводни, четвороводни слођени или слично).

Ако то нисмо претходно урадили неопходно је у претходној фази нацртати основу крова, нарочито ако је кров сложене вишеводне форме.

У том тренутку на основу основе крова добијамо кључне тачке за цртање пресека

ПРИЛОГ

ЦРТАЊЕ ПРЕСЕКА

НАЧИН ФОРМИРАЊА ЦРТЕЖА

Пример крајњег резултата цртања пресека кроз све нивое (темељ.подрум, приземље, поткровље, кров) са елементима који се виде како у пресеку тако у изгледу.

ЗАКЉУЧАК

ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИСТУПИТИ ИЗРАДИ ПРЕСЕКА КРОЗ СВЕ НИВОЕ УЗ ПОШТОВАЊЕ СВЕГА ГОРЕ НАВЕДЕНОГ