ВГГШ	Ахитектонски смер

П Р О Ј Е К Т О В А Њ Е

Семестар       	III

Фонд часова 	2+4

ВЕЖБА    XI

ИЗРАДА ТЕХНИЧКОГ ОПИСА

Технички опис представља текстуално образложење свих карактеристика објекта.

Израђује се на основу жеља инвеститора које су представљене у пројектном задатку и архитектонских одлика објекта које су резултат – производ архитектонског обликовања аутора објекта.

На основу свих графичких прилога и елемената неопходних у остваривању захтева регулативе даје се текстуално образложење које је неопходно да садржи:

- Опште податке о парцели

- Опште податке о објекту

- Локацију – опис и карактеристике

- Плански основ

- Пројектно решење

  - Организацију и функцију објекта

  - Конструктивне карактеристике

  - Елементе форме

  - Естетске карактеристике

  - Опис инсталација

У оквиру овог прилога неопходно је дати следеће податке:

- Величину парцеле

- Катастарску парцелу и катастарску општину

- Улицу и кућни број

- Величину објекта

- Спратност

- Висинске коте Апсолутне

- Везу релативне и апсолутне коте 0,00

- Место колског и пешачког прилаза

- Помоћне објекте

На основу претходних цртежа срачунати нумеричке податке:

- Величину парцеле

- БРГП – бруто развијена грађевинска површина свих надземних етажа

- Степен заузетости

  - То је однос габарита хоризонталне пројекције изграђене или планиране грађевине и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима

- Индекс изграђености

  - То је однос (количник) бруто развијене грађевинске површине свих надземних етажа  изграђене или планиране грађевине и укупне површине грађевинске парцеле изражене у бројчано

- Слободне површине изражене у процентима

- Остварени број паркинг места

- Остварени проценат зелених површина

Пример ТЕХНИЧКОГ ОПИСА са информацијама које су неопходне

- ТЕХНИЧКИ ОПИС

Уз Идејни пројекат за 		Индивидуални  стамбени објекат

улици ___________ бр.___. ________. на кат.парцели бр. _______ КО _________

- СИТУАЦИЈА ОБЈЕКТА

Постојећи објекат се налази у улици ___________ бр.___. ________.      на кат.парцели бр. _______ КО _________

Објекат је спратности Приземље. Постојећи објекат је потребно срушити са свим помоћним објектима на парцели ради изградње новог објекта у свему по захтевима инвеститора

Новопројектовани објекат  биће опремљен инсталацијама водовода и канализације, , инсталацијама електричне енергије, као и инсталацијама слабе струје.

Објекат је планиране спратности По+Пр+Спр+Пот.

- ЛОКАЦИЈА

Приступ   до објекта омогућен је преко пешачког и колског прилаза  из улице _______________ бр.___. ____Ћ_. Улаз у објекат омогућен је преко  степенишног подеста на улазу у објекат са спољне стране.

На постојећој локацији се планира формирање индивидуалног стамбеног објекта, у свему према ИЗВОДУ ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА. бр _____.број ______________

Планираном интервенцијом остварује се једна стамбена јединица која ће по структури бити шестособан стан – јединица , а за коју ће се обезбедити паркинг у оквиру парцеле за једно паркинг место а на планираном колско пешачком улазу у објекат-парцелу.

- ПРОЈЕКТНО РЕШЕЊЕ

При  пројектовању је вођено рачуна о условима на терену, поштовани су услови, као и захтеви инвеститора.У потпуности су идејним решењем испоштовани захтеви имовинско правне природе, амбијенталне целине, висине објекта и конструктивне стабилности.

Функционална организација новопланираног објекта је индивидуални стамбени објекат за становање.По структури шестособна јединица за становање са пратећим простором. Пошто је објекат стамбени  његову функцију  потребно је планирати за функционално коришћење петочлане породице.

Ускладу са овим захтевом:

- На нивоу подрума је планиране су помоћне просторе (остава, ложионица,складиште за огрев и помоћни WC)

- На нивоу приземља планиран је блок дневног боравка са кухињом, трпезаријом, предпростором, купатилом и гостинском собом.

- На нивоу спрата планират  је блок спаваћих соба са потребним пратећим простором (гардеробе и купатила).

- На нивоу поткровља планирана је комбинована соба за рекреацију и остварити везу са таванским простором ради сервисирања крова и димњачких канала.

- ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА

Простор који се пројектује  имаће функцију стамбеног простора са приступом преко улазног подеста а са приступног колско – пешачког платоа испред објекта.

Функционално је било могуће остварити планирану намену за коришћење петочлане породице.

У посебном прилогу дат је табеларни преглед структуре свих нивоа и њихових површина.

Унутрашњи  простор подрума има  нето површину од _____м2.

Унутрашњи  простор приземља има  нето површину од _____м2.

Унутрашњи  простор спрата има  нето површину од  _____м2.

Унутрашњи  простор поткровља има  нето површину од  _____м2.

Бруто развијена грађевинска површина свих надземних етажа заузима површину од  _____м2.

- КОНСТРУКЦИЈА

Конструкција новопројектованог дела објекта треба ће бити ослоњена на конструктивни склоп зидова(масивни систем), са тракастим темељима и класичном кровном конструкцијом.

Конструкција подразумева:

-Постављање армирано бетонских серклажа, како хоризонталних тако и вертикалних.

-Постављање армирано бетонских стубова , са АБ гредама за ношење таванице.

-Међуспратне таванице од пуне плоче  и ЛМТ таванице дебљине по статичком прорачуну.

-Степенице су коленасте плоче од армираног бетона.

-Зидови од  	гитер блокова (д =25 цм).

-Кровни покривач од црепа са потребним слојевима у делу испод кровног покривача.

-Остали конструктивни елементи у складу са основним  конструктивни елементима.

- Сви преградни зидови у адаптираном простору радиће се од лаких зидова који не угрожавају стабилност објекта.

- ОБРАДА

ЗИДОВИ – Спољни  - Од гитер блокова са термоизолацијом, облогом од тврдо пресованих плоча која се глетују и боје у фасадну боју..

-   Унутрашњи – од гитер блокова и шупље опеке .

Сви зидани  зидови се малтеришу, глетују и фарбају.

ПОДОВИ – према наменама  просторија

-Хладни подови у санитарним просторијама, и терасама су од гранитних плочица, керамичких плочица, и терацо облога

- Топли подови у дневном боравку и спаваћим собама од паркета.

ПЛАФОНИ –

-У свим просторијама на приземљу  се глетују и фарбају .

СТОЛАРИЈА – Спољна класична по стандардима ЈУС-а  од ПВЦ профила. Заштићена фабрички.

- Унутрашња врата од  медијапана заштићена полиуретанским лаком.

- ИНСТАЛАЦИЈЕ

Све инсталације у поменутом објекту би се повезале на инсталацију са улице уз претходне сагласности комуналних предузећа.

Планирано грејање на електричну енергију тако да се не користи систем даљинског грејања.

У идејном пројекту нису обележена места водоводних и канализационих вертикала тако да се прикључење пројектованог објекта планира уз претходне сагласности комуналних предузећа.

Инсталације јаких и слабих струја су планиране као новопостављене са независним очитавањем по захтевима комуналних кућа.

У Београду,

________________.године

ПРОЈЕКТАНТ								                                             ___________________

ЗАКЉУЧАК

ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИСТУПИТИ ИЗРАДИ ТЕХНИЧКОГ ОПИСА УЗ ПОШТОВАЊЕ СВИХ НЕОПХОДНИХ ПАРАМЕТАРА